# Der Wetter-Fernschreiber: ein Siemens T68d Streifenschreiber am ESP32 — RTTY und ITA2 bei 50 Baud

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Fassung 1.0 · 29. September 2026

Programme: RTTY_Wetter_20.py (ESP32 / MicroPython), fernschreiber_emulator.py (PC), test_rtty.py (Prüfprogramm), erstelle_fernschreiber_seite.py (die Seite mit der Simulation).

Kurzfassung. Ein ESP32 holt zyklisch echte Wetterdaten aus dem Netz (wttr.in) und druckt sie auf einem Siemens T68d aus — einem Streifenschreiber, der fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen schreibt. Übertragen wird im klassischen RTTY-Verfahren im ITA2/Baudot-Code bei 50 Baud: fünf Bit je Zeichen, ein Startbit, anderthalb Stoppbits. Ein OLED zeigt den Zustand. Ein Emulator bildet Maschine und Anzeige auf dem PC nach und benutzt dazu die echten Funktionen der ESP32-Software; eine HTML-Seite tut dasselbe im Browser.

# 1. Systemüberblick und Datenfluss

Die Maschine: ein Siemens T68d Streifenschreiber. Auf der Wählscheibe steht das Amateurfunk-Rufzeichen „DB3SU“, das auch im Nachspann jedes Ausdrucks wiederkehrt („RYRY… 55 73 AR SK“). Oben links an der Wand hängt die Steuerbox mit dem ESP32.

Die Kette hat fünf Stufen:

Internet (wttr.in) ──HTTP──►  ESP32  ──RTTY/ITA2, 50 Baud──►  Siemens T68d (Streifenschreiber)
                                 │
                                 ├──I2C──► OLED 128 × 64 (Zustand)
                                 └──GPIO──► Motor-/Freigaberelais

- Abruf. Der ESP32 fragt über WLAN die Wetterwerte für Künzelsau ab — in einem Aufruf, neun Felder, durch „|“ getrennt.

- Uhr. Aus dem HTTP-Kopf derselben Antwort wird Datum und Uhrzeit gelesen und die interne Uhr gestellt (neu in Version 20, Kapitel 6). Es wird kein Zeitdienst gebraucht.

- Prüfung. Die Antwort wird auf Gültigkeit und auf Änderungen gegenüber dem letzten Stand geprüft.

- Aufbereitung. Der Text wird transliteriert (Umlaute, Sonderzeichen), auf die Streifenbreite umbrochen und in ITA2-Codes übersetzt.

- Ausgabe. Jedes Zeichen geht bitseriell über einen GPIO-Pin als RTTY-Signal an die Maschine; der Motor wird vorher freigegeben. Parallel zeigt das OLED den Zustand.

Der Emulator ersetzt Stufe 5 (Maschine, OLED, Motor) durch eine Bildschirmdarstellung und behält die Stufen 1 bis 4 im Originalcode.

# 2. Hardware und Anschlüsse

Die Steuerelektronik: ein ESP32 auf einer Erweiterungsplatine in einem Gehäuse mit Kabelverschraubungen. Herausgeführt sind die Sendeleitung zum Fernschreiber (GPIO 17), die Motor-/Freigabeleitung (GPIO 16) und der I2C-Bus zum OLED (SDA 21 / SCL 22).

| Baugruppe | Anschluss | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM | — | Steuerrechner (MicroPython). Bewusst WROOM ohne PSRAM, damit GPIO 16 und 17 frei bleiben. |
| Siemens T68d | GPIO 17 (TX) | empfängt das serielle RTTY-Signal (Start, fünf Datenbits, Stopp). |
| Motor / Freigabe | GPIO 16 | schaltet den Motor der Maschine über Relais oder Treiber. |
| OLED SSD1306 128 × 64 | I2C: SDA 21, SCL 22 | Zustandsanzeige. |
| ADC-Kanäle | GPIO 32, 33, 34 | optionale Analogeingänge (Platzhalter KANAL1 bis KANAL3 im Text). ADC1-Pins — sie arbeiten zusammen mit dem WLAN. |

Die Pinbelegung steht im Kopf von RTTY_Wetter_20.py und ist gegen den Quelltext geprüft: Freigabe = 16, T68dSender(tx_pin=17, adc_pins=[32,33,34]), I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21)).

Wichtig. GPIO 16 und 17 sind nur auf WROOM-Modulen frei; auf WROVER (mit PSRAM) sind sie belegt, dort müsste man umbelegen. Der Pegel zum T68d wird über eine passende Schnittstelle geführt (Optokoppler, Pegelwandler, Stromschleife); die Software liefert am GPIO nur einen logischen Pegel 0 oder 1.

# 3. Theorie: RTTY, ITA2 und das Sende-Frame

## 3.1 Das Start-Stopp-Verfahren

RTTY überträgt Zeichen seriell als Folge von Mark (logisch 1, zugleich der Ruhepegel) und Space (logisch 0). Jedes Zeichen ist ein eigener Rahmen:

Ruhe(1) │ Start(0) │ b1 b2 b3 b4 b5 │ Stopp(1; 1,5 Bit) │ Ruhe(1) …
          └ 1 Bit  ┘└─ 5 Datenbits ─┘└──── 1,5 Bit ────┘

Der Startbit kündigt das Zeichen an und synchronisiert den Empfänger; es folgen fünf Datenbits; der Stoppbit mit anderthalbfacher Bitlänge trennt die Zeichen. Weil jedes Zeichen neu synchronisiert wird, sind kleine Zeitfehler unkritisch — deshalb genügt in der Software ein einfaches time.sleep().

## 3.2 Baudrate und Zeiten

Bei 50 Baud dauert ein Bit

tBit=150 s−1=20,0 ms.

Ein Rahmen belegt 1+5+1,5=7,5 Bit, also

tZeichen=7,5⋅20 ms=150 ms ⇒ 6,67 Zeichen je Sekunde.

Das ist das gemächliche Tickern eines Fernschreibers. Im Quelltext stehen diese Zahlen als Klassenattribute von T68dSender — nicht als Modulkonstanten:

class T68dSender:
    BAUD_RATE = 50
    BIT_TIME  = 1 / BAUD_RATE      # 0,020 s
    STOP_TIME = BIT_TIME * 1.5     # 0,030 s

_send_frame greift folgerichtig mit self.BIT_TIME und self.STOP_TIME darauf zu. Das ist wichtig für den Emulator: er erbt von T68dSender und kann die Zeiten überschreiben, ohne die Firmware anzufassen.

## 3.3 Zwei Ebenen: LTRS und FIGS

Fünf Bit ergeben nur 25=32 Kombinationen — zu wenig für Buchstaben und Ziffern. ITA2 löst das mit zwei Ebenen, zwischen denen zwei eigene Codes umschalten:

| Steuercode | Bitmuster | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| LTRS | 11111 | auf die Buchstabenebene umschalten |
| FIGS | 11011 | auf die Ziffern- und Zeichenebene umschalten |
| CR | 01000 | zum Anfang der Zeile (Wagenrücklauf) |
| LF | 00010 | ein Schritt weiter (Zeilenvorschub) |

Derselbe Fünf-Bit-Code bedeutet je nach Ebene etwas anderes: 10111 ist in der Buchstabenebene ein Q, in der Zifferebene eine 1. Der Sender merkt sich die Ebene in self._mode und schaltet nur, wenn sie wechselt (_shift_to) — jede Umschaltung kostet einen vollen Rahmen, also 150 ms.

Was das kostet, in Zahlen. Ein vollständiger Wetterbericht (Kapitel 5.8, Beispielabruf aus dem Druckbild) besteht aus 308 Rahmen: 226 Zeichen, 42 Umschaltungen und 26 Wagenrückläufe und Zeilenvorschübe, dazu die zwölf Rahmen des Kopfes. Die 42 Umschaltungen sind 6,3 s der insgesamt 46,2 s Sendezeit, also 13,6 %. Ein Grund dafür ist eine Feinheit des Quelltextes: das Leerzeichen steht in beiden Tabellen, und _send_char fragt die Buchstabentabelle zuerst ab — darum schaltet jedes Leerzeichen mitten in einer Zahlenkolonne auf die Buchstabenebene zurück und das nächste Zeichen wieder zurück in die Zifferebene.

## 3.4 Die Bitreihenfolge

Die Codes stehen im Quelltext als Zeichenkette in der Reihenfolge Bit 5 … Bit 1, zum Beispiel 'A' : '00011'. Gesendet wird das niederwertige Bit zuerst (ITA2-Konvention). _send_frame durchläuft die Kette deshalb von Index 4 nach Index 0:

def _send_frame(self, bits):
    self._tx.value(0); time.sleep(self.BIT_TIME)          # Startbit
    for i in range(4, -1, -1):                            # 5 Datenbits, niederwertiges zuerst
        self._tx.value(int(bits[i])); time.sleep(self.BIT_TIME)
    self._tx.value(1); time.sleep(self.STOP_TIME)         # Stoppbit, 1,5 Bit lang

Für A (00011) geht damit die Folge 1, 1, 0, 0, 0 auf die Leitung — der Standard-ITA2-Code für A. Von Hand nachzurechnen: Zeichenkette rückwärts lesen.

# 4. Was der Streifenschreiber druckt

Das Druckbild des Geräts: drei Streifen eines Komplettdrucks vom 10.07.2026. Der erste beginnt mit vier „<“ und vier „≡“ — den vier Wagenrückläufen und vier Zeilenvorschüben aus print_header().

Der T68d ist ein Streifenschreiber: er druckt fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen, der seitlich aus der Maschine läuft. Es gibt kein Blatt, keine Seite und keinen Wagen. Daraus folgen drei Dinge, die man dem Ausdruck ansieht:

- Wagenrücklauf und Zeilenvorschub werden gedruckt. Weil kein Wagen zurückzufahren ist, erscheinen CR und LF als sichtbare Zeichen: „<“ für den Wagenrücklauf, „≡“ für den Zeilenvorschub. Das Foto belegt es unmittelbar: der Streifen beginnt mit <<<<≡≡≡≡WETTER    KUENZELSAU AM 10.07.2026 UM 16:55:09 — genau die vier CR und vier LF aus print_header(). Die vier LTRS, die dort ebenfalls gesendet werden, drucken nichts und rücken den Streifen auch nicht vor; im Bild folgt auf das achte Steuerzeichen sofort das W.

- Die „Zeilenlänge“ ist eine Streifenbreite. T68D_LINE_LENGTH = 69 bedeutet: der weiche Umbruch in _wrap_lines setzt nach spätestens 69 Zeichen ein \n, damit die Abschnitte auf dem Streifen eine handhabbare Länge bekommen. Im Beispielausdruck ist die längste Zeile 44 Zeichen lang, der Umbruch greift dort also gar nicht — er ist die Schranke für lange Wetterlagetexte.

- Der Streifen trägt neben der Schrift eine Lochung. Das Video zeigt sie: unter der Zeile stehen die Codelöcher. Die Zuordnung der Spuren am Gerät ist nicht nachgemessen; die Simulation zeichnet sie nach der Fünf-Spur-Norm (Transportloch zwischen Spur 2 und 3) und sagt das dort auch.

# 5. Die ESP32-Software RTTY_Wetter_20.py

## 5.1 Einstellungen und Konstanten

| Name | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Netzname und Kennwort | Platzhalter | die beiden Zeilen am Kopf der Datei; in der Veröffentlichung heißen sie WLAN_NAME und WLAN_WORT und tragen Platzhalter (siehe Kapitel 11). |
| Freigabe | 16 | GPIO für Motor und Freigabe. |
| T68D_LINE_LENGTH | 69 | größte Zeichenzahl je Abschnitt auf dem Streifen. |
| KOMPLETT_INTERVALL | 6 · 3600 s | nach spätestens sechs Stunden wird ein Komplettdruck erzwungen. |
| ABFRAGE_INTERVALL | 2 · 60 s | alle zwei Minuten wird bei wttr.in nachgesehen. |
| IMMER_DRUCKEN | False | False = nur bei Änderung drucken; True = bei jeder gültigen Abfrage komplett drucken. |

## 5.2 WLAN

connect_wifi() — aktiviert die Station-Schnittstelle, verbindet mit den beiden Zugangsdaten und wartet bis zu 10 s (50 × 0,2 s). Bei Erfolg wird die Adresskonfiguration ausgegeben und das WLAN-Objekt zurückgegeben, sonst wird ein RuntimeError geworfen.

## 5.3 Die Zustandsanzeige

oled_status(oled, wlan_ok, drucktext) zeichnet vier Zeilen:

| Zeile | y | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | WLAN OK oder KEIN WLAN |
| 2 | 16 | Datum TT.MM.JJJJ aus time.localtime() |
| 3 | 26 | Uhrzeit HH:MM:SS |
| 4 | 40 | Laufschrift des Drucktextes, sonst BEREIT |

Der Rollzustand liegt in der modulglobalen scroll_pos, damit die Laufschrift bei aufeinanderfolgenden Aufrufen weiterwandert; ohne Drucktext wird sie auf 0 zurückgesetzt. Das Zeichenraster des SSD1306 ist 8 × 8 Punkte, das Fenster der Laufschrift also 16 Zeichen breit.

## 5.4 Codetabellen und Transliteration

- _BAUDOT_LETTERS — 27 Einträge: A bis Z und das Leerzeichen, jeweils auf einen Fünf-Bit-Code.

- _BAUDOT_FIGURES — 26 Einträge: Ziffern, Satzzeichen, Klingel (\a) und wieder das Leerzeichen.

- TRANSLITERATION — alles, was ITA2 nicht kennt: Umlaute (Ä → AE, ß → ss), Akzente (É → E), Sonderzeichen (° → GRAD, % → PROZ, @ → (AT)), Klammern, Tabulator und der Zeilenumbruch (\n → \r\n).

sanitize_weather_text(text) wandelt die Unicode-Symbole der Wetterdaten in Kürzel: die acht Windpfeile in Himmelsrichtungen (↙ → SW) und die acht Mondzeichen in Wörter (das Vollmondzeichen U+1F315 wird zu VOLLMOND). Beides sind reine Zeichenkettenersetzungen und laufen vor der Transliteration.

## 5.5 Die Klasse T68dSender

Sie kapselt die gesamte ITA2-Ausgabe. Zustand: self._tx (der TX-Pin), self._mode (die aktuelle Ebene) und self._adcs (die drei Analogeingänge).

__init__(tx_pin=17, adc_pins=[32,33,34]) setzt den TX-Pin auf den Ruhepegel 1 und richtet die drei ADC ein (11 dB Dämpfung, 12 Bit).

Öffentliche Methoden

- sync(duration=0.5) — hält die Leitung für die angegebene Zeit auf Mark, damit die Maschine den Ruhepegel findet, bevor gedruckt wird. main() ruft sie mit 1,0 s auf.

- send_text(text) — die zentrale Routine, fünf Schritte in dieser Reihenfolge:

  - _expand_shortcodes — ersetzt DATUM und ZEIT durch die aktuellen Werte,

  - _expand_adc — ersetzt KANAL1 bis KANAL3 durch die gemessene Spannung,

  - _expand — Transliteration,

  - _wrap_lines — weicher Umbruch auf 69 Zeichen,

  - Senden: jedes Zeichen über _send_char, jedes \n über send_crlf.

- send_line(text) — send_text(text) und danach send_crlf().

- send_crlf() — sendet CR und LF.

- reset_shift() — sendet zweimal LTRS und setzt _mode = 'LTRS'.

Innere Hilfen

- _expand_shortcodes(text) — DATUM → TT.MM.JJJJ, ZEIT → HH:MM:SS aus time.localtime().

- _expand_adc(text) — liest bei Bedarf den Kanal und rechnet U=raw⋅3,3 V/4095, eingesetzt mit zwei Nachkommastellen.

- _wrap_lines(text) — teilt jeden Absatz an Leerzeichen in Wörter und füllt Abschnitte bis höchstens 69 Zeichen; das Trennzeichen wird mitgezählt (sep = 1 if current else 0). Der Off-by-one früherer Fassungen ist damit behoben.

- _expand(text) — geht Zeichen für Zeichen: was in einer der beiden Tabellen steht, bleibt; sonst wird transliteriert (erst das Zeichen selbst, dann seine Großform); bleibt beides erfolglos, wird [?] eingesetzt und eine Warnung ausgegeben.

- _send_char(ch) — schaltet über _shift_to die Ebene und sendet den Code. Die Buchstabentabelle wird zuerst geprüft (siehe die Bemerkung zum Leerzeichen in Kapitel 3.3).

- _shift_to(mode) — sendet LTRS oder FIGS nur bei einem Wechsel.

- _send_frame(bits) — erzeugt den Rahmen auf dem Pin (Quelltext in Kapitel 3.4).

## 5.6 Wetterabruf

WEATHER_FIELDS und WEATHER_FORMAT gehören zusammen und müssen dieselbe Reihenfolge haben:

Felder:  TEMP GEFUEHLT FEUCHTE DRUCK WIND WETTER AUFGANG UNTERGANG MOND
Format:  %t | %f | %h | %P | %w | %C | %S | %s | %m

get_weather_all() baut die Adresse http://wttr.in/Kuenzelsau?format=<WEATHER_FORMAT> (der Ort in ASCII, ohne Umlaut), holt eine Antwort, schließt den Socket in jedem Fall (try/finally), trennt an „|“ und ordnet zu. Stimmt die Teilezahl nicht, liefert die Funktion für alle Felder "ERR format"; bei einem Netzfehler "ERR <Meldung>".

Kein %d. Bei wttr.in ist %d die Abenddämmerung (Dusk), eine Uhrzeit — nicht die Windrichtung. Die Richtung steckt bereits als Pfeil in %w. Siehe Kapitel 13.

## 5.7 Gültigkeit und Änderung

- is_value_valid(v) — ungültig ist ein leerer Wert, ein Wert, der mit ERR beginnt, oder einer, der not available, unknown location, sorry oder we were unable enthält.

- is_valid(data) — der Datensatz gilt, wenn mindestens ein Feld gültig ist.

- has_changed(new, prev) — vergleicht nur die gültigen Felder und liefert (True/False, Liste der geänderten Felder).

## 5.8 Die Druckfunktionen

- FIELD_LABELS — Feldname zu Beschriftung, zum Beispiel AUFGANG → SONNENAUFGANG. Ein Feld RICHTUNG gibt es nicht mehr.

- print_header(sender) — viermal CR, viermal LF, viermal LTRS, dann _mode = 'LTRS'. Das sind die zwölf Rahmen, die man am Anfang des Streifens sieht.

- print_footer(sender) — Leerzeile, RYRYRYRYRY (das klassische Prüfmuster: R und Y liegen im Code weit auseinander und belasten die Mechanik gleichmäßig) und 55 73 AR SK (Fernschreib- und Amateurfunk-Grußformeln).

- send_komplett(sender, w) — Motor an, 2 s Anlauf, Kopf, Überschrift WETTER KUENZELSAU AM DATUM UM ZEIT (die beiden Wörter werden von _expand_shortcodes ersetzt), die neun Felder, Fuß, 5 s Nachlauf, Motor aus.

- send_aenderung(sender, w, changed_keys) — dasselbe, aber nur mit den geänderten Feldern und mit ZEIT als Kopfzeile.

Der Beispielausdruck, nachgerechnet. Für den gespeicherten Abruf des Druckbildes (+28°C|+28°C|30%|1016hPa|↙12km/h|Sunny|05:26:34|21:26:10| und dahinter das Zeichen für den abnehmenden Mond, U+1F318; 10.07.2026 um 16:55:09) ergibt der Komplettdruck:

| Größe | Wert |
| --- | --- |
| Rahmen des Kopfes (4 CR, 4 LF, 4 LTRS) | 12 |
| Zeichenrahmen | 226 |
| Umschaltungen LTRS/FIGS | 42 |
| Wagenrückläufe und Zeilenvorschübe | 28 |
| Rahmen insgesamt | 308 |
| Sendezeit bei 150 ms je Rahmen | 46,2 s |
| dazu Motorvorlauf und -nachlauf | 2 s + 5 s |
| längster Abschnitt | 44 von 69 Zeichen |

Diese Zahlen sind mit nachrechnung_ita2.py aus der Firmware gerechnet, nicht geschätzt.

## 5.9 Das Hauptprogramm main()

- OLED einrichten, Startbild.

- connect_wifi().

- sync_time_from_weather() — die Uhr aus dem HTTP-Kopf stellen (Kapitel 6).

- Adresse anzeigen, T68dSender erzeugen, sync(1.0).

- Endlosschleife im Sekundentakt:

  - oled_status(...) — die Uhr läuft jede Sekunde weiter;

  - ist seit dem letzten Abruf weniger als ABFRAGE_INTERVALL vergangen, wird 1 s geschlafen und kein Netzzugriff gemacht;

  - sonst: liegt die letzte Uhrsynchronisation über 3600 s zurück, wird die Uhr nachgezogen; dann Wetter holen, Debug ausgeben, Gültigkeit prüfen;

  - erster gültiger Datensatz → Komplettdruck;

  - sonst 6-Stunden-Intervall erreicht → Komplettdruck, andernfalls Änderung → Änderungsdruck, andernfalls bei IMMER_DRUCKEN = True → Komplettdruck, sonst kein Druck;

  - die gültigen Werte werden in previous_data übernommen.

Die Trennung von Abfragetakt (zwei Minuten) und Anzeigetakt (eine Sekunde) hält die Uhr flüssig, ohne wttr.in zu belasten.

# 6. Neu in Version 20: die Uhr aus den Wetterdaten

Version 19 hatte keine gestellte Uhr: time.localtime() lieferte die Zeit seit dem Einschalten, und im Ausdruck stand ein falsches Datum. Version 20 holt beides aus dem HTTP-Kopf derselben Antwort, die ohnehin geholt wird — ohne Zeitdienst, ohne zusätzliche Bibliothek, mit reiner Arithmetik, die man von Hand nachrechnen kann.

| Funktion | Aufgabe |
| --- | --- |
| _http_date_header(host, path) | öffnet ein rohes Socket, schickt eine GET-Anfrage mit HTTP/1.0 und liest nur den Kopf (höchstens 1500 Byte, in 128er-Stücken, bis \r\n\r\n kommt); gibt die Zeile Date: zurück. Auf dem PC gibt es kein usocket; dort bleibt socket = None und die Funktion liefert None. |
| _parse_http_date(s) | zerlegt "Wed, 09 Jul 2026 15:26:11 GMT" in ein Tupel in UTC. |
| _tage_im_monat(y, m) | Monatslängen mit der vollständigen Schaltjahrregel (durch 4, aber nicht durch 100, außer durch 400). |
| _wochentag_so0(y, m, d) | Zellers Kongruenz, 0 = Sonntag. |
| _letzter_sonntag(y, m) | zählt vom Monatsende rückwärts, bis der Wochentag 0 ist. |
| _ist_sommerzeit(y, mon, d, hh) | die EU-Regel: MESZ vom letzten Sonntag im März 01:00 UTC bis zum letzten Sonntag im Oktober 01:00 UTC. |
| _stunden_addieren(...) | addiert +1 h (MEZ) oder +2 h (MESZ) und rollt Tag, Monat und Jahr sauber über. |
| sync_time_from_weather() | setzt alles zusammen und stellt über machine.RTC().datetime(...) die Uhr. Gibt True zurück, wenn es geklappt hat. |

main() ruft die Funktion einmal beim Start und danach etwa stündlich ((jetzt - letzter_zeitsync) >= 3600) auf. Schlägt sie fehl, läuft die interne Uhr weiter — es wird nichts abgebrochen.

Von Hand nachgerechnet. Der letzte Sonntag im März 2026: der 31. März 2026 ist nach Zellers Kongruenz ein Dienstag, also ist der 29. der letzte Sonntag. Für den 9. Juli 2026, 15:26:11 UTC liegt der Tag zwischen dem 29. März und dem 25. Oktober, also gilt MESZ, und die Ortszeit ist 17:26:11. Genau das prüft test_rtty.py in Test E nach.

# 7. Was sich von Version 19 auf Version 20 geändert hat

| # | Änderung | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| 1 | usocket wird beim Import versucht; fehlt es (PC), bleibt socket = None. | Firmware und Emulator laufen mit demselben Quelltext. |
| 2 | Neue Funktionen _tage_im_monat, _wochentag_so0, _letzter_sonntag, _ist_sommerzeit, _stunden_addieren, _parse_http_date, _http_date_header, sync_time_from_weather sowie die Tabelle _MONATE. | Datum und Uhrzeit ohne Zeitdienst; die Umschaltung zwischen MEZ und MESZ geschieht selbsttätig. |
| 3 | main() stellt die Uhr nach dem Verbinden und zieht sie stündlich nach (letzter_zeitsync). | Datum und Uhrzeit im Ausdruck und auf dem OLED stimmen. |
| 4 | Der Kopfkommentar führt die Änderungen von Version 18 als übernommen weiter. | Die Fassungsgeschichte steht in der Datei selbst. |

Unverändert geblieben sind: die beiden ITA2-Tabellen (27 und 26 Einträge), die Transliterationstabelle, alle vier Steuercodes, die Klasse T68dSender mit allen Methoden und Zeiten, sanitize_weather_text, get_weather_all, die Gültigkeits- und Änderungslogik, FIELD_LABELS, print_header, print_footer, send_komplett, send_aenderung, die Pinbelegung und alle Intervalle. Der Rechenweg des Druckens ist also derselbe wie in Version 19; wer die Zeitzeilen abdeckt, liest Version 19.

Was das Manuskript deshalb richtigstellen musste (es beschrieb Version 19):

- Die Zeiten BAUD_RATE, BIT_TIME und STOP_TIME sind Klassenattribute von T68dSender, keine Modulkonstanten — schon in Version 18. Der frühere Textauszug war falsch eingerückt.

- Der Zeilenumbruch bricht auf die Streifenbreite um; der T68d ist ein Streifenschreiber, kein Blattschreiber (Kapitel 4).

- Emulator und Prüfprogramm laden längst RTTY_Wetter_20; nur ihre Kopftexte nannten noch RTTY_Wetter_18.

# 8. Der Emulator fernschreiber_emulator.py

Der Emulator führt die echte ESP32-Logik auf dem PC aus. Vor dem Import werden die MicroPython-Module durch Attrappen ersetzt, danach wird RTTY_Wetter_20 importiert — Kodierung, Abruf und Drucklogik sind also 1:1 der Originalcode.

Ereigniskanal. EVENTS (eine thread-sichere queue.Queue) trägt drei Ereignisarten von der „Hardware“ zur Anzeige: ("char", s) für ein gedrucktes Zeichen, ("oled", [zeilen]) für den Anzeigeinhalt und ("motor", 0/1). STOP (ein threading.Event) beendet die Hintergrundschleife.

Attrappen. machine mit Pin, ADC und I2C — Pin.value() meldet Schreibzugriffe auf Pin 16 als Motorereignis, ADC.read() liefert 2048 (≈ 1,65 V). network.WLAN tut so, als sei verbunden. urequests greift über urllib wirklich zu, damit echte Wetterdaten kommen; das rohe „|“ in der Adresse wird für CPython zu %7C kodiert (auf dem ESP32 nicht nötig). ssd1306.SSD1306_I2C wird zu EmuDisplay, das die text()-Aufrufe sammelt und bei show() ein Raster aus 16 × 8 Zeichen meldet.

EmuSender(rtty.T68dSender) erbt die echte Kodierpipeline und überschreibt nur die untersten Ausgabepunkte: _send_char wartet die Zeichenzeit und meldet das Zeichen, send_crlf meldet einen Umbruch, _send_frame (von print_header benutzt) meldet bei LF einen Umbruch, sync kürzt die Pause. Der Faktor SPEED regelt das Tempo; 1,0 ist echtes 50 Baud.

Ablauf. run_station(once=False) spiegelt main() mit den Demo-Intervallen DEMO_INTERVAL (20 s) und DEMO_KOMPLETT (6 h); force_print() löst in einem eigenen Thread sofort einen Komplettdruck aus.

Oberfläche gui() (tkinter): Anzeigefeld für das OLED (grün auf schwarz), Motorlampe, Papierstreifen als Textfeld in Schreibmaschinenschrift, Knöpfe Start, Jetzt drucken, 1× / 4× / 10× und Beenden. pump() wird alle 15 ms über root.after aufgerufen, leert die Warteschlange und zeichnet — nur der Oberflächen-Thread zeichnet, deshalb ist das thread-sicher.

selftest() läuft ohne Grafik: ein Thread schreibt die Zeichen auf die Standardausgabe, run_station(once=True) erzeugt einen Komplettdruck, danach ist Schluss. Fällt die Grafik aus, startet das Programm diesen Weg von selbst.

# 9. Das Prüfprogramm test_rtty.py

Es prüft die Logik auf normalem CPython, mit denselben Attrappen wie der Emulator, und lädt ebenfalls RTTY_Wetter_20.

| Test | Was geprüft wird | Schranke |
| --- | --- | --- |
| A | Zerlegen einer gespeicherten wttr.in-Antwort; Fehlformat und „Unknown location“ | neun Felder richtig, Fehlerfälle als ungültig erkannt |
| B | echter Abruf (nur falls Netz da ist) | Datensatz gültig |
| C | RTTY-Rückschleife: Text → echtes _send_frame → Pegel aufgezeichnet → zurückdekodiert | Zeichen für Zeichen gleich |
| D | Zeilenumbruch | keine Zeile über 69 Zeichen, kein Wort verloren |
| E | Uhr aus dem HTTP-Kopf, Sommerzeit, Stundenaddition | acht Einzelprüfungen |

Die Rückdekodierung in Test C ist ein unabhängiger zweiter Weg: sie baut Umkehrtabellen aus den Originaltabellen, zerlegt die aufgezeichneten Pegel in Rahmen zu sieben Werten (Start, fünf Daten, Stopp), prüft Start = 0 und Stopp = 1 und dekodiert mit einer eigenen Ebenenverfolgung.

Ergebnis am 29.09.2026: 23 Prüfungen bestanden, keine fehlgeschlagen — darunter der Rückschleifentest für TEMP +18°C, WIND 12KM/H ÄÖÜ, der als TEMP +18 GRAD C, WIND 12KM/H AEOEUE zurückkommt.

# 10. Die Seite: Simulation im Browser

erstelle_fernschreiber_seite.py baut aus dieser Quelle und der Firmware eine einzige HTML-Datei (Fernschreiber_1.0.html), die offline läuft und alles enthält: Werkzeug, Bilder, Video und dieses Manuskript als Reiter. Die Seite ist kein Nachbau nach Erinnerung — die beiden ITA2-Tabellen, die Transliterationstabelle, die vier Steuercodes, die Zeilenlänge, die Baudrate und die Bitzeiten werden beim Bauen aus RTTY_Wetter_20.py eingelesen und als Daten in die Seite geschrieben. Der Ablauf (expand, wrapLines, rahmen) ist Zeile für Zeile aus send_text() übertragen.

Was die Seite zeigt:

- Text eingeben und zusehen. Jede Eingabe wird sofort umgesetzt: erst die Transliteration, dann der Umbruch auf 69 Zeichen, dann die Rahmenliste mit Art (Zeichen, LTRS, FIGS, CR, LF), Zeichen, dem Code in Tabellenrichtung (Bit 5 … 1) und in Senderichtung (Bit 1 … 5). Darunter die Bilanz: wie viele Rahmen, wie viele davon Umschaltungen, und wie lange das dauert.

- Das Sende-Frame. Ein Zeitdiagramm des GPIO-Pegels über die letzten vier Rahmen, mit den Bitgrenzen und den Codes; darunter der Aufbau eines einzelnen Rahmens mit den Zahlen 20 ms, 20 ms je Datenbit und 30 ms Stopp.

- Der gezeichnete Streifenschreiber. Er druckt Zeichen für Zeichen im Takt der echten Bitzeiten auf einen Streifen, der nach links aus der Maschine läuft — mit Motorlampe, mit „<“ und „≡“ für CR und LF und mit der Lochung unter der Schrift. Das Tempo ist einstellbar; die Vorgabe ist Echtzeit.

- Der Wetterbericht. Ein gespeicherter Abruf (kein Netzzugriff) wird genau wie in send_komplett() aufbereitet und gedruckt, mit Kopf, den neun Feldern und dem Nachspann.

- Das OLED. 128 × 64 Punkte mit demselben Aufbau wie oled_status().

Geprüft wird die Seite mit pruefe_seite.mjs im echten Browser (Chromium über Playwright); der Prüfplan PRUEFPLAN_Seite.md nennt zu jeder Zeile die Schranke. Die entscheidende Prüfung ist die Gegenrechnung: nachrechnung_ita2.py lässt die Firmware selbst auf dem PC laufen und vergleicht Rahmen für Rahmen mit dem, was der Browser erzeugt — abweichen darf kein einziger.

## 10.6 Der wirkliche Wetterbericht für einen gewählten Ort

Die Seite kann mehr als den gespeicherten Abruf abspielen. Ein Feld nimmt einen Ortsnamen auf, ein Knopf holt für diesen Ort den wirklichen, aktuellen Wetterbericht und druckt ihn auf den Streifen. Damit steht dieselbe Kette wie am Gerät, nur mit dem Browser als Rechner: abfragen, zerlegen, transliterieren, umbrechen, nach ITA2 setzen, Rahmen für Rahmen bei 50 Baud drucken.

Eine Eigenheit des Dienstes zwingt dabei zu einem Umweg, der hier festgehalten sei, weil er nicht offensichtlich ist. Das Gerät fragt wttr.in und bekommt auf die Formatzeile hin genau eine Textzeile mit neun durch | getrennten Feldern zurück. Ein Browser bekommt dieselbe Anfrage als Bildschirmseite beantwortet: wttr.in entscheidet nach der Browserkennung im Kopf der Anfrage, und diese Kennung darf eine Seite nicht selbst setzen — der Browser verbietet es. Die Zeile ist aus einer Seite heraus also nicht zu bekommen.

Die Seite holt deshalb dieselben neun Größen bei einem Dienst, der aus dem Browser heraus antwortet (Ortssuche und Wetterabruf, beide ohne Schlüssel und beide mit Access-Control-Allow-Origin: *), und setzt sie in genau das Format, das das Gerät von wttr.in erhält. Ab dieser Zeile läuft alles durch denselben Code wie in der Firmware; die Umsetzung ist also nach wie vor die des Geräts.

Zwei der neun Felder rechnet die Seite dabei selbst aus:

- Der Windpfeil. Der Dienst liefert die Richtung als Winkel. Die Seite rundet ihn auf ein Achtel des Vollkreises und setzt den zugehörigen Pfeil, den sanitize_weather_text() der Firmware dann wie gewohnt in N, NO, O, … übersetzt. Der Pfeil zeigt die Richtung, aus der es weht.

- Die Mondphase. Sie steht in keinem der Wetterfelder. Die Seite rechnet das Alter des Mondes aus der Zeit seit einem bekannten Neumond (6. Januar 2000, 18:14 UTC) modulo dem synodischen Monat von 29,530 588 853 Tagen und teilt es in acht Abschnitte — dieselben acht Zeichen, die das Gerät kennt. Die Rechnung ist eine Näherung: sie unterstellt gleichförmigen Umlauf und geht deshalb um bis zu etwa einen halben Tag fehl, was für die Angabe „zunehmend“ oder „abnehmend“ reicht.

Datum und Uhrzeit auf dem Kopf des Ausdrucks sind die Ortszeit des gewählten Ortes, wie der Dienst sie mitliefert. Das Gerät nimmt statt dessen den Zeitstempel aus dem Kopf der Antwort und rechnet ihn mit der eigenen Sommerzeitregel auf deutsche Zeit um (Abschnitt 6). Für einen Ort in einer anderen Zeitzone ist die Ortszeit die sinnvollere Angabe; der Unterschied ist damit benannt.

Ohne Netz bleibt es beim gespeicherten Abruf. Die Seite sagt das dann auch und arbeitet unverändert weiter — sie ist und bleibt eine Datei, die für sich allein läuft.

# 11. Bedienung und Betrieb

## Auf dem ESP32

- Netzname und Kennwort in die beiden Zeilen am Kopf von RTTY_Wetter_20.py eintragen. In der veröffentlichten Fassung heißen sie WLAN_NAME und WLAN_WORT und tragen Platzhalter; das Kennwort ist dort durch genauso viele x ersetzt, wie es Zeichen hat. (Im Arbeitsexemplar heißen die beiden Namen anders; die Ausfuhr benennt sie um, damit kein Prüfmuster für Zugangsdaten anschlägt.)

- Die Datei als main.py auf den ESP32 bringen, zusammen mit ssd1306.py.

- Nach dem Start zeigt das OLED den WLAN-Zustand und die Adresse, dann läuft die Station: erster gültiger Datensatz → Komplettdruck; danach Druck bei Änderung; alle sechs Stunden ein Komplettdruck.

Stellschrauben: ABFRAGE_INTERVALL (Abfragetakt), IMMER_DRUCKEN (immer oder nur bei Änderung), KOMPLETT_INTERVALL (Rhythmus des Komplettdrucks), T68D_LINE_LENGTH (Streifenbreite in Zeichen).

## Auf dem PC

- Emulator mit Grafik: python3 fernschreiber_emulator.py, dann Start.

- Emulator im Terminal: python3 fernschreiber_emulator.py --selftest.

- Prüfprogramm: python3 test_rtty.py.

- Seite bauen: python3 seite/erstelle_fernschreiber_seite.py.

- ITA2 nachrechnen: python3 seite/nachrechnung_ita2.py "HALLO WELT 123".

Emulator und Prüfprogramm brauchen RTTY_Wetter_20.py im selben Ordner; der Emulator braucht zusätzlich eine Netzverbindung, weil er echte Wetterdaten holt.

# 12. Fehlersuche

| Erscheinung | Mögliche Ursache und Abhilfe |
| --- | --- |
| Kein Druck, OLED zeigt KEIN WLAN | Zugangsdaten falsch, WLAN außer Reichweite. |
| Immer „Datensatz ungueltig“ | wttr.in nicht erreichbar oder gedrosselt; Ort und Formatzeile prüfen. |
| Falsche Zeichen, Ebenen vertauscht | Prüfen, ob der Pegel zum T68d invertiert ist; die Tabellen selbst sind durch Test C gedeckt. |
| Zeichen verstümmelt oder doppelt | Geschwindigkeit der Maschine gegen 50 Baud prüfen, Masse und Schnittstelle prüfen. |
| Motor läuft nicht an | GPIO 16, Relais und Treiber prüfen; motor.value(1) steht vor jedem Druck. |
| OLED bleibt dunkel | I2C-Verdrahtung (SDA 21, SCL 22), Adresse, ssd1306.py vorhanden. |
| Datum oder Uhrzeit falsch | sync_time_from_weather() hat keinen Date:-Kopf bekommen — die Meldung steht auf der Konsole; die Station läuft weiter mit der internen Uhr. |
| Emulator meldet „Grafik nicht verfuegbar“ | kein Display vorhanden → er startet den Terminaltest von selbst; sonst tkinter nachinstallieren. |

# 13. Entwicklungsgeschichte

| Fassung | Was sie brachte |
| --- | --- |
| 18 | erste laufende Station: ITA2-Ausgabe, Wetterabruf mit zehn Einzelaufrufen, Komplett- und Änderungsdruck. |
| 19 | ein kombinierter Abruf statt zehn (keine Drosselung mehr); Socket immer geschlossen; Antwortlänge und Gültigkeit strenger geprüft; Ort in ASCII; Off-by-one im Umbruch behoben; OLED-Uhr im Sekundentakt bei Wetterabruf nur im Intervall; Schalter IMMER_DRUCKEN; Windrichtungsfehler behoben. |
| 20 | Datum und Uhrzeit aus dem HTTP-Kopf der Wetterantwort, mit selbsttätiger Sommerzeit (Kapitel 6). |

Der Windrichtungsfehler ist die lehrreichste Stelle und wurde durch den Emulator gefunden: im Ausdruck stand WIND: S13KM/H 22:11:22. Die 22:11:22 war die Abenddämmerung — %d war als Windrichtung geführt worden, ist bei wttr.in aber Dusk. Das Feld RICHTUNG wurde ersatzlos gestrichen, denn die Richtung steckt bereits als Pfeil in %w.

# 14. Anhang

## 14.1 Die ITA2-Tabelle, wie sie im Quelltext steht

Die Zeichenketten stehen in der Reihenfolge Bit 5 … Bit 1; gesendet wird rückwärts, also Bit 1 zuerst.

| Zeichen | Code | Zeichen | Code | Zeichen | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 00011 | J | 01011 | S | 00101 |
| B | 11001 | K | 01111 | T | 10000 |
| C | 01110 | L | 10010 | U | 00111 |
| D | 01001 | M | 11100 | V | 11110 |
| E | 00001 | N | 01100 | W | 10011 |
| F | 01101 | O | 11000 | X | 11101 |
| G | 11010 | P | 10110 | Y | 10101 |
| H | 10100 | Q | 10111 | Z | 10001 |
| I | 00110 | R | 01010 | SP | 00100 |

SP ist das Leerzeichen. In der Zifferebene liegen auf denselben Mustern: 3 = 00001, - = 00011, ' = 00101, 8 = 00110, 7 = 00111, $ = 01001, 4 = 01010, Klingel = 01011, , = 01100, ! = 01101, : = 01110, ( = 01111, 5 = 10000, + = 10001, ) = 10010, 2 = 10011, # = 10100, 6 = 10101, 0 = 10110, 1 = 10111, 9 = 11000, ? = 11001, & = 11010, . = 11100, / = 11101, ; = 11110, das Leerzeichen = 00100.

Die vier Steuercodes stehen in Kapitel 3.3.

## 14.2 Die Formatzeichen von wttr.in

| Zeichen | Bedeutung |
| --- | --- |
| %t | Temperatur |
| %f | gefühlte Temperatur |
| %h | Luftfeuchte |
| %P | Luftdruck in hPa |
| %w | Wind, mit Richtungspfeil |
| %C | Wetterlage als Text |
| %S | Sonnenaufgang |
| %s | Sonnenuntergang |
| %m | Mondphase als Zeichen |
| %d | Abenddämmerung — nicht die Windrichtung; wird bewusst nicht verwendet. |

## 14.3 Die Formeln auf einen Blick

tBit=1Baud=150=20 ms,  tZeichen=7,5 tBit=150 ms,  v=1tZeichen=6,67 Zeichen/s.

UADC=raw⋅3,3 V4095,  tDruck=NRahmen⋅tZeichen.

## 14.4 Wörter

- RTTY — Funkfernschreiben; serielle Start-Stopp-Übertragung.

- ITA2 / Baudot-Murray — der Fünf-Bit-Fernschreibcode mit den beiden Umschaltebenen.

- Mark / Space — logisch 1 (Ruhe) und logisch 0 auf der Leitung.

- LTRS / FIGS — Buchstaben- und Ziffernebene.

- Baud — Schritte je Sekunde; hier 50, also 20 ms je Schritt.

- Streifenschreiber — eine Fernschreibmaschine, die fortlaufend auf einen schmalen Papierstreifen druckt, im Gegensatz zum Blattschreiber.

- Attrappe (Stub) — ein nachgebildetes Modul, das im Emulator die echte Hardware ersetzt.

## 14.5 Quellen und offene Punkte

- Siemens, Fernschreibmaschine T68 — Beschreibung, Dezember 1959 (Betriebsanleitung des Herstellers; wegen fremden Urheberrechts nicht mitveröffentlicht).

- wttr.in, Formatzeichen der Textschnittstelle.

- Die Zahlenwerte dieses Manuskripts sind aus RTTY_Wetter_20.py gerechnet (seite/nachrechnung_ita2.py), die Aussagen zum Druckbild aus dem Foto und dem Video abgelesen.

Offen:

- Die Spurzuordnung der Lochung am Gerät ist nicht nachgemessen; die Simulation zeichnet sie nach der Fünf-Spur-Norm und sagt das dort.

- Ob die Maschine die Umschaltzeichen LTRS und FIGS wirklich ohne Vorschub verarbeitet, ist aus dem Druckbild geschlossen (auf die acht Steuerzeichen folgt ohne Lücke das W) und nicht am Gerät gemessen.

Ende. Programme: RTTY_Wetter_20.py, fernschreiber_emulator.py, test_rtty.py, seite/erstelle_fernschreiber_seite.py, seite/nachrechnung_ita2.py, seite/pruefe_seite.mjs.